湛江中心人民医院防护装饰工程设计需求书

一、项目概况：

本项目包括一间DSA、一间小C臂，位于湛江中心人民医院新院预留区，每个机房各专业已施工的情况各不相同，设计单位报名时务必到现场察看现状，并查阅有关图纸、环评资料，结合实际情况，设计出经济可行的施工图。

- 项目设计内容：

机房及配套的控制室、准备间、设备间、换鞋、更衣等辅助用房，涉及专业有土建、防护、装饰、暖通、电气照明、弱电、给排水、医疗气体。

- 设计要求：

1、根据国家、广东省、市有关法律法规、规范及图集设计。

2、DSA、小C臂机房的墙、天花装饰用50mm玻镁彩钢板，阴阳角用弧形铝材连接，其他辅助用房的墙、天花选用经济型材料装饰，地面统一使用2mm厚同质同芯地胶。

3、防护门窗带同墙厚门套，1mm不锈钢装饰面板。电动防护门要有门机灯连动系统、警示灯、警示标。

4、DSA机房设计含医疗设备钢导轨，吊架高度2.9m，规格先参考旧设备，等到设备定型后按设备厂家安装要求。

5、DSA、小C臂机房拟采用天花空调（空调设备由医院采购），其他辅助用房使用原中央空调。

6、DSA机房设医用氧气，正压气体、负压终端各一个。

小C臂机房设氧气终端2个，负压终端4个。

7、机房和控制室布网络。

8、照明使用LED节能灯。

9、DSA配备的UPS,由医院采购。

四、设计费：

按工程量清单预算价，200万元4.5％、500万元3．79%做为基准价，上下浮1~20％，上下浮点数由投标人自选。其它调整系数为1。

五、设计成果：

以科室为单位出图纸和工程量清单，DSA为一个单位，小C臂为一个单位。投标时提供各专业方案图一份，工程量清单造价一份；中标后签订合同为施工蓝图6份，工程量清单造价2份。施工招标需求书2份，并提供电子版。配合报批、施工招标，参与竣工验收。

六、报名资格要求：

需具备以下A或B资质：

A: 工程设计综合甲级资质；

B：工程设计（建筑行业）乙级或以上资质。

注：有医院防护工程设计业绩提拱证明。